| Huk av |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Søknadsskjema med vedlegg |  |
|  |  | - Navn på ansvarlig søker - Navn på ansvarlig for forurensningen - Gnr./bnr og adresse |
|  | Kart og Situasjonsplan |  |
|  | - Av kart og situasjonsplan skal følgende fremkomme | - Drikkevannskilder - Viktige lokaliteter for naturmangfold - Kulturminner - Grunnforurensing - Flomutsatte områder - Alle komponenter i anlegget. ( Fra husvegg til utslippsområde) - Prøvelokaliteter, strømningsretning og terrengets fallretning - Veiadkomst og stoppeplass for tømmebil. |
|  | Mulighet for tilknytning til offentlig anlegg eller privat fellesanlegg |  |
|  |  | Er det mulighet for slik tilknytning, eventuelt mulighet for å opprette fellesanlegg (samarbeid) - MÅ sjekke med kommunen hva naboene har av anlegg! - Løyve etter gammelt regelverk skal oppdateres - Se “Til deg som skal planlegge, kartlegge og vurdere” |
|  | Arealplanstatus |  |
|  |  | - Krever anlegget dispensasjon fra kommuneplan eller arealplan? - Hvis Ja, er søknad sendt? - Er naboer tilstrekkelig varslet om dispensasjonssøknaden? |
|  | Vannforvaltning |  |
|  | - Tilstanden i resipient/ berørt vannforekomst må sjekkes ut mot vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for området. | - Hva er tilstanden på vannforekomsten? - Vil utslippet forringe kvaliteten i vannforekomsten? - Er totalbelastningen i vannresipienten akseptabel med tanke på å nå målene i vannforskriften? - Er totalbelastningen i vannresipienten akseptabel med tanke på å nå lokale miljømål? |
|  | Drikkevannskilder |  |
|  |  | - Sjekk Granada - Er det vurdert at utslippet ikke vil forurense drikkevann? - Kan anlegget få negativ effekt på noens helse? Er det behov for å innhente faglig vurdering fra helsemyndigheten? |
|  | Naturmangfold |  |
|  |  | - Konsekvensutredning avklares normalt i arealplan. Hvis dette ikke er gjort må det ivaretas i byggesaken. - Er det gjort registreringer i området, generelt eller for identifiserte arter i Naturbase og i Kilden? |
|  | Kulturminner |  |
|  | - Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes | - Er det registrert automatisk fredete kulturminner i området? - Hvis ja: Uttalelse fra Kulturminnemyndigheten må foreligge før tillatelsen kan vurderes |
|  | Brukerinteresser |  |
|  |  | - Drikkevannskilder? - Badeplass/rekreasjon? |
|  | Helhetlig kartlegging og vurdering |  |
|  |  | Etter at ovennevnte punkter om vannforvaltning, drikkevann, helse, naturmangfold, kulturminner og grunnforurensning er vurdert opp mot de enkelte særlovene, må alt dette sees i sammenheng, hvor også den totale forurensningsbelastningen i området og evt. andre brukerkonflikter tas med i vurderingen. |
|  | Grunnundersøkelser |  |
|  | - Områdebefaring med innledende grunnundersøkelser og vurderinger skal gjennomføres i forkant av anbefaling/valg av enhver type avløpsløsning. Innledende undersøkelser skal i første omgang gi svar på om de stedlige løsmassene kan benyttes til infiltrasjon av avløpsvann. Som et minimum må følgende vurderes: | - Avstand til vassdrag og eiendomsgrenser - Topografiske forhold og forekomst av bart fjell - Drikkevannskilder, grunnvann og vannkvalitet - Drenssystemer og overflatevann - Eksisterende avløpsanlegg - Vegetasjon - Geologiske og hydrogeologiske forhold - Løsmassenes resipientegenskaper - Løsmassenes renseegenskaper - Løsmassenes mektighet og utbredelse - Fare for forurensning av drikkevannskilder, grunnvann og overflatevann - Resipientkapasitet og utslippsforhold |
|  | - Ut fra områdebefaring med innledende grunnundersøkelser og vurderinger skal en av følgende konklusjoner kunne trekkes: Ut fra dette skal områdebefaring med innledende grunnundersøkelser og vurderinger danne grunnlag for anbefaling/valg av enhver type avløpsløsning. Dersom områdebefaring og innledende grunnundersøkelser konkluderer med at stedlige jordmasser ikke kan utnyttes til infiltrasjon av avløpsvann, må andre typer renseløsning enn infiltrasjonsløsninger vurderes. I slike tilfeller vil det være spesielt viktig å gjøre grundige vurderinger i forhold til anleggets renseeffekt, utslippsforhold, resipienttilstand og resipientkapasitet | - 1) Undersøkelsene viser at stedlige jordmasser kan utnyttes til infiltrasjon av avløpsvann. - 2) Undersøkelsene viser at stedlige jordmasser ikke kan utnyttes til infiltrasjon av avløpsvann. |
|  | Grunnundersøking - Følgende dokumentasjon skal alltid følge søknaden: | - Resultat av minimum en infiltrasjonstest og en kornfordelingskurve som er tatt der anlegget skal plasseres. Grunnundersøkelser skal utføres av fagpersoner med dokumentert hydrogeologisk fagkompetanse. - Infiltrasjonstest - Kornfordeling - Jordprofil /type jordmasser (For å vurdere jordprofilen, samt avstand til grunnvatn og/eller fjell, skal det utføres sjakting til minimum en meter dybde. Ved sjakting skal jordmassen sine hydrauliske og rensemessige egenskaper vurderes). - Hydraulisk kapasitet - Bilder – Oversikt med sjakt og referanse, nærbilde med mål, infiltrometer - Opphaldstid |
|  | Dimensjonering |  |
|  |  | - Avløpsanlegg dimensjoneres i takt med tilført mengde, med andre ord største forventede belastning. Det er derfor antall mennesker som potensielt kan bo/bruke bygningen som avgjør utgangspunktet for dimensjoneringen, men minimum fem personer for en bolig - 200 l i døgnet brukes som dimensjonerende vannmengde per person for boliger og for moderne hytter |
|  | Utslippssted/ utstrømningsområde |  |
|  | - Utslippsstedet er av vesentlig betydning med hensyn til forurensningsmessige forhold for den aktuelle lokaliteten | - Er utslippspunkt og den aktuelle resipienten beskrevet og vurdert? - Dokumentasjon på hvordan utslippet skal etableres og drives (dimensjoneringsgrunnlag for hele anlegget og de ulike komponentene, samt dimensjonering av anlegget). |
|  | Renseeffekt |  |
|  |  | - Forurensningsforskriften § 12-8 og § 12-9 samt § 12-10. |
|  | Forholdet til standardkravene i forurensningsforskriften |  |
|  |  | - Om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i sentral forurensningsforskrift § 12-7 til § 12-13, eller om det søkes om å fravike disse kravene. |
|  | Beskrivelse av anlegget/ renseløsningen det søkes om | - Detaljert beskrivelse av oppbygning og funksjon av anlegget. - Er hele anlegget fra yttervegg på bolig/fritidsbolig til utslippspunktet/utstrømningsområde prosjektert i søknaden? |
|  | Drift- og vedlikeholdsavtale ( Serviceavtale ) |  |
|  | - For minirenseanlegg er det krav om service- og vedlikeholdsavtale. Det bør også inngås serviceavtale for alle andre typer renseanlegg/renseløsninger | - Forurensningsforskriften § 12-13 og kap. 11, vedlegg 2, pkt 2.3. - Viktige punkter for drift og vedlikehold skal beskrives i søknaden. |
|  | Slamtømming |  |
|  |  | - Avstand fra stoppeplass til tømmepunkt skal oppgis. - Høydeforskjell fra bunn tømmepunkt til stoppeplass skal oppgis. - Slamlagringskapasitet og tømmebehov skal beskrives. - Tømmeinstruks skal vedlegges søknad, eller det skal vises til lenke. |
|  | Søknad om tillatelse til tiltak |  |
|  |  | - Jfr. Plan- og bygningsloven. - Ansvarserklæring for SØK/PRO/UTF. |
|  | Dokumentasjon på kompetanse |  |
|  | - Kompetanse for prosjekterende og utførende må dokumenteres i søknaden. | - Den som skal prosjektere må sende bekreftelse på gjennomført kurs/ relevant utdanning. - Den som skal utføre avløpsanlegget må sende ADK-1 sertifikat. |
|  | Nabovarsel/ Varsling av berørte parter |  |
|  | - Kravene om fire ukers varslingstid i forurensningsforskriften gjelder (går foran reglene om to ukers varsel i pbl) | - Oversikt over hvem som er varslet. Er alle berørte parter varslet? - Innholdet i varselet. - Er det merknader fra berørte parter? - Hvordan er eventuelle merknader vurdert/behandlet? - Søknad skal sendes til kommunen, etter at høringsfristen er over (4 uker), sammen med kvittering for at varsel er sendt og eventuelle merknader. |
|  | Grunneieravtale |  |
|  | - En slik avtale bør tinglyses. | - Avtale med grunneier av eiendom, dersom hele eller deler av anlegget ligger på annen eiendom |